��������  �������  ������     ����   ��    ��

�۱�۱�۱  �۱��۱  �۱���   �۱���  �۱   �۱

۱��۱ ۱  �۱  ۱  �۱ �۱ �۱�  ۱  ��  �۱�

� �۱  �  �۱�  �  �۱ �۱ �۱    �   ���۱�

�۱     ���۱    ����۱� �۱         �۱�

�۱     �۱۱    �۱���  �۱        ����

�۱     �۱ �    �۱     �۱   �   �۱���

�۱     �۱      �۱      ��  �۱ �۱�  ��

����    ����     ����       ���۱� �۱   �۱

����    ����     ����       ����   ��    ��

The Firmware PC Extended

Version 2.00 (17. August 1992)

Controlador AX.25 residente para PC

y modem Baycom/tarjeta UCC

con interface WA8DED-Hostmode

de Ren� Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU

(Traducci�n John Coppens ON6JC @ ON6JC.ARG.SA)

Libre para radioaficionados, no se puede utilizar comercialmente

Indice

1.           Introducci�n

2.           Indicaciones para la documentaci�n

3.           Novedades desde la versi�n 1.11

4.           Arranque r�pido

5.           Introducci�n al programa

6.           Llamada y configuraci�n

6.1.         Opciones generales

6.2.         Opciones para carga residente

6.2.1.       Configuraci�n de los puertos y baudrate

6.2.2.       Interface TFPC y DRSI

6.2.3.       Otras opciones

6.3.         Remover TFPCX de la memoria

6.4.         Modo terminal

7.           Instalaci�n

7.1.         SP (DL1MEN)

7.2.         GP (DH1DAE)

7.3.         THP (DL1BHO)

7.4.         TERM (DL5FBD)

7.5.         CT (K1EA)

7.6.         DIEBOX (DF3AV)

7.7.         MS-Windows, OS/2 etc.

8.           Uso

8.1.         Extensiones multiport

8.2.         Detalles de los comandos

8.3.         DAMA

Ap�ndice

1.           Resumen de los comandos

2.           Correcci�n de errores (Uso con Modem)

2.1.         Problemas en recepci�n y transmisi�n

2.2.         Problemas con otros programas

2.3.         Problemas de hardware

3.           Conexi�n de hardware

3.1.         Modems seriales

3.2.         Tarjeta Baycom-USCC

4.           Informaciones para desarrollo de programas

4.1.         Interface de programa

4.1.1.       Interface TFPC

4.1.2.       Interface DRSI

4.1.3.       Funciones especiales

4.2.         Formato de los mensajes

4.3.         Versiones anteriores

5.           Derechos de autor y condiciones de uso

6.           Indicaciones para la obtenci�n

1. Introducci�n

Luego de alrededor de medio a�o esta disponible ahora TFPCX v2.00.

Esto le interesar� especialmente a los propietarios de la tarjeta

Baycom-USCC (DG3RBU), quienes desean utilizarlo junto con los programas

SP (DL1MEN), GP (DH1DAE), THP (DL1BHO), TERM (DL5FBD), CT (K1EA), DIEBOX

(DF3AV) y otros. Esto ahora es posible. Pero tambi�n para los utusarios

para modems seriales (ej. el modem BAYCOM (DG3RBU)) esta versi�n ofrece

nuevas posibilidades. Es posible, si la capacidad del procesador lo

permite, de utilizar dos modem en forma paralela. Para modem con el

AM7911, esta versi�n ofrece un parametro ajustable nuevo, TXTAIL.

Aconsejo a todos los usuarios de TFPCX de cambiar a esta versi�n nueva,

ya que las versiones anteriores contienen dos errores. Las mejoras est�n

descritas en el cap�tulo 3.

No pude probar todas las posibilidades del TFPCX hasta el �ltimo

detalle. La tarjeta USCC, se prob� hasta ahora s�lo con modems de 1200

Bd, el modem de 9600 Bd de DF9IC lo probe �nicamente en modo loopback.

El uso paralelo de dos modems se tiene considerar como un extra sin

garantia. Sin embargo, sobre una AT-286/16 funciona en este momento

bastante bien.

Tengo que remarcar, que no puedo garantizar que TFPCX funcione

correctamente en todas las PC con modems seriales. Con la tarjeta USCC

este problema es menos cr�tico. Especialmente en procesadores lentos

pueden producirse problemas parciales de recepci�n. XTs con una

velocidad de reloj menor de 8 MHz no se pueden utilizar salvo con

restricciones. Regularmente, otros programas residentes causan problemas

similares (ver Ap. 2.1.). Ya que no se trata aqui de un producto

comercial, considero estas limitaciones aceptables. TFPCX pone menos

requerimientos en cuanto a compatibilidad de la interface serial que

BayCom, lo que permite el uso con algunas computadores que no son

compatibles con BayCom. Con algunos compromisos, la mayoria de los

usuarios tendr�an que ser cap�z de utilizarlo en forma aceptable.

Mis agradecimientos van esta vez en especial para el grupo-BayCom

(Johannes, DG3RBU, Flori, DL8MBT, Rudi, DK5RQ, Christian, DL5RL) para el

uso de una tarjeta USCC, las conversaciones interesantes y la paciencia

mostrada. Adem�s a Asko (DG2BRS) para la ayuda en las pruebas, a Sigi

(DL1MEN) para el apoyo, y tambi�n a todos los usuarios, que aportaron

sugerencias e indicaciones, en especial Michael (DG5YAL). Especialmente

agradezco tambi�n DB7KG, DG3BAF, DH2GAV, DJ9CS, DK6PX y DL1ROM, quienes

me enviaron un reconocimiento para la versi�n 1.1x.

73s de Ren�, DG0FT                   Strausberg, 17 de agosto de 1992

2. Indicaciones para la documentaci�n

En esta documentaci�n supone que ya dispone de un modem BayCom o una

tarjeta USCC en funcionamiento correcto, y que adem�s dispone de un

programa terminal correcto y de conocimientos sobre el manejo de

programa terminal The Firmware (NORD><LINK) o WA8DED. A esta descripci�n

se agrega la documentaci�n del The Firmware 2.1c, la cual se tendr� que

consultar en caso de necesidad. Aqu� se tratar�n �nicamente las

diferencias comparando con el programa de TNC.

Quien logra de poner en marcha el programa TFPCX sin pasar un tiempo

razonable con la documentaci�n, se ahorr� un poco de tiempo, pero

tambi�n se perdi� un par de trucos. En el caso de dudas, les pido de

tratar de encontrar primero aqu� la soluci�n. La experiencia demuestra

que siempre aparecen las mismas preguntas, y trat� de incluirlos en este

documento, sin, por supuesto, garantizar todas las respuestas.

Especificamente, este documento no trata de ser un curso b�sico de

MS-DOS o Packet Radio. Es adem�s muy �til de emplear la funci�n de

b�squeda de palabras de un editor de texto para buscar una palabra clave

en el texto.

En este documente se mencionan algunas piezas de hardware o de

software, desarrollados por otros radioaficionados. En la mayoria de los

casos se menciona en este caso el indicativo entre par�ntesis.

Algunos conceptos y abreviaciones:

Port         Una interface de packet radio consiste de una interfase

(puerto)     (COM, LPT o USCC port), modem y equipo de radio. En el

de m�ltiple puertos se puede hablar de uso Multiport.

Canal        Uno de las 20 conexiones posibles (m�ximo). En BayCom se

intercambiaron exactamente el sentido de ambas palabras.

Frame        Una unidad de datos transferido por Packet Radio,

(Bloque)     consistente de un campo de direccionamento, control,

datos y suma de control.

Interrupt    Interrupci�n del programa actualmente ejecutando por

(Interrupci�n)  alg�n evento de hardware (ej. apretar una tecla,

eventos de tiempo etc. Interrupciones pueden ser

causados por software tambi�n.

0x           Prefijo de n�meros hexadecimales (ej. 0x300 = 300h)

3. Novedades desde la versi�n 1.11

- Soporte de la tarjeta BayCom-USCC con m�ximo 4 puertos (Opci�n

-PUSCC)

- Uso en paralelo de dos modems seriales (-PCOM/LPT puede ser

utilizado varias veces)

- Internamente 8 puertos (aunque solo hasta 6 pueden ser utilizados),

20 canales (TFPCX utiliza actualmente unos 59 kB en memoria)

- Adem�s, soporte de la interfase software DRSI (utilizado por SP

y CT, opci�n -DR)

- Indicador de transmisi�n/recepci�n con atributo de fondo programable

(opci�n -C, reemplazando a -NC)

- Varias extenciones para el uso multi-port (Muestra de n�meros de los

puertos y posibilidad de entrarlos con los comandos)

- Comandos nuevos para la obtenci�n de parametros compatibles con DRSI

(comando P) y para los contadores estad�sticos (comando @ST)

- Valor programable para TXTAIL para el modem AM7911 (comando @TA)

- Digipeater habilitado (uso restringido) entre los puertos a trav�s

de una lista enlazada (comando @L)

- Nuevas funciones para programas terminales (ej. control de tampones

para TERM y muestra/interrogaci�n de DCD), reemplazando al comando

Z.

- MAXFRAME din�mico de la versi�n 2.3b removido (demasiado r�gido)

- Intento de utilizar el modem bajo Microsoft Windows se contesta con

mensaje de error (inecesario). La tarjeta USCC si puede ser

utilizada.

- Error corregido, que produjo problemas de saturaci�n de los tampones

de recepci�n cuando no corria un programa terminal, limitando as�

las conexiones.

- Error corregido, que causaba la transmisi�n de paquetes innecesarios

bajo ciertas condiciones en versiones 1.01 a 1.11.

4. Arranque r�pido

Por las distintas posibilidades de configuraci�n con los diferentes

programas terminales, no se puede proveer aqu� una receta de cocina

general. Sin embargo, en la mayoria de los caso, es suficiente de leer

los cap�tulos 6.2.1. y 7. (seg�n el programa terminal utilizado). De

producirse problemas, leer cap�tulo 2. Para el uso de m�ltiples puertos

son importantes los cap�tulos 8.1. y 8.2.

Quien ya trabaj� con versiones anteriores y quiere seguir utilizando

solamente un modem, necesitar� �nicamente de incluir la opci�n -C al

cargar TFPCX, si la indicaci�n de recepci�n/transmisi�n est� requerida.

Si se hab�a incluido hasta ahora la opci�n -NC, est� tendr� que ser

removida.

Con 'TFPCX -H' se obtendr� una lista de las opciones en forma

abreviada, y con 'TFPCX -U' se remueve TFPCX de la memoria.

5. Introducci�n al uso.

Para packet radio, en la mayoria de los caso se utiliz� y se sigue

utilizando los Terminal-Node-Controllers (TNCs), los cuales se encargan

de todo el tratamiento de los detalles del protocolo (AX.25). Estos

aparatos convierten al computador utilizado en nada mas que un visor

confortable. Estos TNCs no son en realidad nada mas que otra computadora

(en la mayoria de los casos ni siquiera muy poderosas), con un puerto

serial y modem. Resultando de la gran difusi�n de un programa que corre

especialmente en TNCs tipo TNC2 (Firmware tipo WA8DED o la versi�n

compatible de NORD><LINK, The Firmware), se desarrollaron varios

programas populares, que utilizan la interfase de software especial de

este Firmware (WA8DED-hostmode).

Ya que actualmente el precio de las PC, a�n bastante potentes, no es

muy elevado, se presenta la posibilidad de tomar el trabajo de los TNCs

y as� ahorrarse el costo del TNC. Adem�s el uso portable con Laptop o

Notebook es as� tambi�n mas elegante, cuando no es necesario de llevar

la cajita 'gris' por todos lados. Para estos fines, el sistema Baycom

(Terminal, modem o tarjeta USCC) ofrece una soluci�n r�pida, barrata y

sencilla. Sin embargo, BayCom es un sistema cerrado, que no permite el

uso de otros programas terminales.

Aqu� se presenta el uso de TFPCX, ya que realiza el enlace entre el

hardware disponible (modem serial o tarjeta USCC) y los programas

terminales para los TNCs. TFPCX es una suerte de TNC residente en

memoria que se carga una vez en la PC y se acomada ah�, respondiendo

continualmente a las interrupciones de la PC y realizando su trabajo en

el fondo, transmitiendo y recibiendo paquetes y accionando sobre los

comandos del usuario. La interfase de comandos y datos al programa

terminal (via software interrupt) es muy similar a la usada con los TNCs

y adem�s est� bien documentada (lo que es muy importante). Es entonces

relativamente sencillo de adaptar un programa existente al TFPCX y para

los programas mas importantes ya fue realizado este trabajo.

Cuando TFPCX fue cargado en memoria, el sistema responde de tal

forma, como si estuviera conectado un TNC, con la posibilidad de

conexiones externas, y almacenamiento de los mensajes entrantes. Ya que

TFPCX corre en el fondo, es posible de correr otros programas

simultaneamente (excepciones, ver Ap. 2.2.). Un rectangulo en el extremo

superior derecho de la pantalla marca informaci�n no leida. En el

momento de arrancar el programa terminal, aparecer�n los textos

recibidos en la pantalla. TFPCX es comparable con el programa L2

(DL8MBT) del sistema BayCom.

TFPCX no est� destinado para uso con TNCs en modo KISS (ej. PK232) o

programas tipo TCP/IP, y corre �nicamente en PCs compatibles con IBM. En

el primer caso puede ser utilizado el TFPCR (DL1MEN), en el segundo caso

se emplea el Packet Driver AX25DRV para modems compatibles con BayCom de

Pawel Jalocha. Para la tarjeta BayCom-USCC puedo ofrecer una adaptaci�n

del Driver de PE1CHL-SCC para KA9Q-NOS (Versi�n 920611) (versi�n

completa en c�digo fuente, sin fichero EXE), aunque fue probado durante

poco tiempo.

6. Llamado y configuraci�n

TFPCX se activa con la siguiente linea de comando:

TFPCX [ -N ] [ <opciones de carga> | -T | -U ]

Todas las opciones se introducen con '-' y son separados por

espacios. Dentro de una opci�n no se permiten espacios. Mayusculas o

minusculas no son diferenciados. Ciertas opciones (ej. '-P') tienen

m�ltiplos par�metros, separados por ':'. Valores faltantes ser�n

reemplazados por valores estandards.

Ejemplo:

Para  '-PUSCC::5' se utilizar� '-PUSCC:300:5:1103', donde se

agregaron los valores faltantes 300 y 1103.

Es conveniente, arrancar TFPCX desde un fichero Batch (.BAT), para

evitar de escribir cada vez nuevamente las mismas opciones. Puede

obtener una lista de las opciones en forma abreviada con el comando

'TFPCX -H'. <opciones de carga> son solamente relevantes al cargar TFPCX

en forma residente y mantienen su valor hasta la descarga de memoria.

<opciones generales>

-N suprimir mensajes

-T modo terminal

-U descarga de memoria

<opciones de carga>

-P<puerto>  conectar puerto        -D  modo de prueba

-B<baud>    velocidad en baud      -DM utilizar modo DRSI

-F[file]    leer fichero inicial   -DR emular driver DRSI

-C[xx]      mostrar DCD [color]    -NB no usar rectangulo intermittente

-Ixx        interrupcion TFPCX     -ND no acceder a disco si DCD

<puerto>  COMx[:xxx] | LPTn[:xxx] | USCC[:xxx:n:nnnn]

1-4^  ^dir.  1-4^  ^dir.     dir^IRQ^ ^<reloj>

<reloj>   0 = deshabilitado  2 = reloj hardware   (1 digito/canal)

1 = reloj/software 3 = DF9IC modem

<baud>    nnnn[:nnnn...] (1 n�mero por puerto]

[]   parametro opcional

|    parametro alternativo

x    n�mero hexadecimal

n    n�mero decimal

6.1. Opciones generales

Estas opciones pueden utilizarse simultaneamente con otras opciones.

En este momento existe solo una:

-N suprimir mensajes

En el caso que interfieran los mensajes del TFPCX (ej. en archivos

batch), pueden deshabilitarse de esta forma. Mensajes de error

siguen apareciendo normalmente.

6.2. Opciones para la carga residente.

TFPCX se carga siempre residente, salvo si est� especificada la

opci�n '-T' o '-U', o si ya fue cargado anteriormente, o si est�

presente otro driver residente como el TFPCR, o el DRSI-TNCTSR. Cuando

desea utilizar varios drivers simultaneamente, es preciso de llamar

TFPCX primero. Sin embargo, no puedo garantizar que de esta forma

funcionar� sin problemas.

TFPCX tambi�n puede ser cargado en memoria alta (UMB) con el comando

LOADHIGH, si existe suficiente memoria para este fin. Pueden aparecer

problemas parciales con los drivers necesarios para acceder a esta

memoria (EMM386, ver ap�ndice 2.1.).

Para adaptar TFPCX a los distintos tipos de hardware, velocidades de

transferencia, programas terminales y deseos del usuario, existen las

opciones aqu� mencionadas.

Por ejemplo, luego de cargarse en memoria aparece el mensaje

siguiente:

�������������������������������������Ŀ

� TFPCX v2.00  (Aug 17 1992) by DG0FT �

�     TF v2.3b DAMA by NORD><LINK     �

�    Free for non-commercial usage    �

�������������������������������������Ĵ

� 4 Port(s), 20 Channels, TFPC-Int FD �

�������������������������������������Ĵ

� 0: COM1 (3F8/-),  1200 Bd, MODEM    �

� 1: SCC0 (300/7),  1200 Bd, SOFTCLK  �

� 2: SCC1 (301/7),  1200 Bd, SOFTCLK  �

� 3: SCC3 (303/7),  9600 Bd, DF9IC    �

���������������������������������������

y luego el prompt del DOS. TFPCX ocupa actualmente unos 59 kB de la

memoria principal. En el recuadro inferior se indican de cada puerto,

n�mero, interface, direcci�n y eventualmente IRQ, velocidad, y el tipo

de modem conectado.

6.2.1. Configuraci�n de puertos y velocidades.

-P  Configuraci�n del puerto usado.

Esta opci�n puede ser usada varias veces, hasta dos veces en el caso

de modems seriales, y una vez para la tarjeta BayCom-USCC. Con esto

es posible de configurar hasta 6 puertos. Especialmente con modems

seriales, no se puede subestimar la carga al procesador.

La asignaci�n de los n�meros de puertos, se realizar� en el mismo

orden que los puertos en la linea de llamada, salvo en el caso de la

USCC, donde el orden es fijo. El mensaje mostrado arriba aparecer� al

definir:

TFPCX -PCOM1 -PUSCC

Si no est� presente el parametro '-P', el programa supone un modem

serial al COM1.

-PCOMn o -PLPTn   modem conectado COMn resp. LPTn  (n = 1-4)

Las direcciones bases de los puertos ser�n tomados de los datos del

BIOS, y tienen que estar presente. Algunos BIOS se olvidan de

entregar estos datos para COM3 y COM4. En este caso se puede

especificar la direcci�n expl�citamente con '-P<puerto>:xxx'.

Ejemplo:

TFPCX -PCOM3:338

Con esta llamada se utiliza un modem en COM3, donde la direcci�n es

de 0x338. La direcci�n se obtiene de la documentaci�n de la interface

serie de la PC. El n�mero del puerto se descarta si est� definida la

direcci�n, pero tiene que estar en el rango de 1 a 4. Como

direcci�n base est� permitido cualquier valor entre 0x100 y 0x3F8. El

IRQ de la interfase serie no le interesa a TFPCX y no se utiliza.

De especificar dos modems seriales, es conveniento de definir primero

el puerto mas utilizado, ya que de esta forma ser� atendido un poco

mas r�pido. Es l�gico que no puede haber otros programas presentes

que utilizan los mismos puertos que el TFPCX.

-PUSCC:<base>:<IRQ>:<Modems>   Uso de la tarjeta BayCom USCC

Como parametros pueden especificarse la direcci�n base de la USCC

(0x210 a 0x340, �ltimo d�gito siempre 0), la IRQ (3-7), y una

secuencia de hasta 4 d�gitos, que definen los tipos de modems

conectados a los puertos de la USCC. Siguientes valores on v�lidos

(ver tambi�n ap�ndice 3.2.):

0  Deshabilitado     Este canal no est� usado.

1  Reloj por softw.  El reloj para recepci�n/transmisi�n ser�

derivado internamente para modems AFSK. No es

posible trabajar en Duplex.

2  Reloj por hardw.  El reloj de transmisi�n est� provisto por el

modem. Reloj de recepci�n ser� obtenido

internamente (ej. G3RUH)

3  Modem DF9IC       Reloj para recepci�n y transmisi�n provistos

por el modem, trabaja en modo NRZ.

Ejemplo:

TFPCX -PUSCC:300:7:1103

Direcci�n de base 0x300, IRQ 7, USCC-puertos 0 y 1 con reloj por

software para modems normales tipo AFSK ('1'). Puerto 2 apagado

('0'), y puerto 3 tiene un modem de DF9IC ('3'). Esto tambi�n es la

configuraci�n normal si solo est� declarado '-PUSCC'.

TFPCX -PUSCC::5:11

Direcci�n base 0x300, IRQ 5, USCC puertos 0 y 1 con soft-reloj,

puertos 2 y 3 apagados. Si no est� definido la configuraci�n de

modems, se utiliza '1103'. En el momento de definir un solo d�gito,

los otros ser�n considerados como '0'.

-Bnnnn[:nnnn...]  velocidad de cada puerto

En el caso de utilizar varios puertos, se pueden especificar valores

separados por ':', en orden creciente de n�mero de puerto. Los

siguientes valores son v�lidos:

Standard

Modems seriales:  300, 1200, 2400, 4800 Baud          1200

USCC Softclock    38-38400 Baud                       1200

Hardclock     1-38400 Baud                       9600

DF9IC-Modem   1-65535 Baud (no se utiliza)       9600

Con modems seriales, �nicamente los valores indicados son posibles.

En el caso de la USCC, tambi�n valores intermedios pueden ser

utilizados. Al usar el reloj por hardware, deben coincidir el valor

real con el valor declarado. Con el Modem de DF9IC, el valor

declarado es sin importancia ya que el reloj se deriva del mismo

modem. Sin embargo es conveniento declarar el valor correcto, asi

aparecer� correcto con el comando 'P'.

Ejemplo:

TFPCX -PCOM1 -PUSCC:::1003 -B300::19200

Modem en puerto COM1, con 300 Baud. Tarjeta USCC, puerto 0 con reloj

por software y velocidad de 1200 Bd (valor por omisi�n '::'), y

puerto 3 de la USCC con modem DF9IC a 19200 Baud.

Cuales velocidades sean posibles en cada computadora depende en gran

medida de la capacidad del procesador (ver tabla en ap�ndice 2.1.).

Si se utiliza un modem serial a 300 Baud, existe una variaci�n del

reloj del sistema de alrededor de medio minuto cada hora.

6.2.2. Interface TFPC y DRSI

TFPCX ofrece para la comunicaci�n con el programa terminal tres

opciones diferentes, de los cuales se debe elegir el correcto seg�n

el programa de comunicaciones. Para programadores existe una

descricpi�n detallada sobre el pasaje de los parametros en ap�ndice

4.1.

La interface TFPC fue desarrollada por Sigi (DL1MEN) para su driver

en modo KISS TFPCR, y se utiliz� en una serie de programas (ej. SP,

GP, THP, TERM, DIEBOX). Por ese motivo, es la interfase estandard de

TFPCX. La desventaja de esta variante es la capacidad limitada de

multi-conexiones, ya que la comunicaci�n del n�mero de puerto (ej. el

puerto donde se recibi� la conexi�n) no es posible. Por ese motivo

aparecen conexiones y paquetes de monitoreo como si hubieran

aparecido en el mismo puerto (misma frecuencia). Hasta ahora esto no

represent� un problema, ya que de todas formas TFPCR (y tambi�n

TFPCX) dispon�an de un solo puerto. Para todos, que precisan solo un

puerto, se puede aconsejar el uso de esta variante del TFPCX.

-DR  Uso de la interface DRSI

Esta interface utiliza el driver TNCTSR que pertenece al adaptador

DRSI-PCPA. Luego que se implement� el trabajo multi-puerto en el

TFPCX, se busc� una posibilidad para distinguir entre los distintos

puertos con el programa terminal. Para ello se ofreci� este modo, el

cual ya se utiliza completamente en el programa SP. La diferencia con

la interface TFPC consiste principalmente en la transferencia de los

n�meros de puertos juntos con los mensajes de estado de enlace y

informaciones de monitoreo.

-DM  Uso de la interface TFPC modificada.

Esta variante se ide� para el uso multi-puerto con programas que

hasta ahora solo reconoc�an la interface TFPC. Entrega los mismos

mensajes que la interface DRSI (con n�meros de puertos), pero utiliza

el 'acostumbrado' interupt de TFPC. El empleo de esta variante es un

compromiso. Con algunos programas (ej. TERM) no presenta problemas,

otros lo muestran correctamente (ej. GP) pero existen efectos

segundarios, y existen algunos programas (ej. THP) que directamente

no saben que hacer con los n�meros de puertos. Lo mejor es probar con

y sin la opci�n '-DM', y esperar que el dise�ador de estos programas

se acuerde de realizar una versi�n multi-puerto.

ATENCION:

Por favor no sobrecargar los programadores de programas terminales (o

mi) con mensajes cuando la aplicaci�n de '-DM' genera algunos

problemas. Esta opci�n sigue siendo un compromiso, y puede causar con

algunos programas efectos extra�os.

6.2.3. Otras opciones

-C[xx]  Habilitar/deshabilitar indicador de transmisi�n

Habilitado en modo Host, muestra el estado del PTT en la esquina

derecha superior de la pantalla ('S' para transmisi�n, 'R' para

recepci�n). Al habilitar varios puertos, la indicaci�n ser� separada

para cada puerto, donde el puerto 0 es el que est� al extremo

izquierdo. Esta indicaci�n funciona �nicamente en modo texto y puede

recibir un atributo de color, en hexadecimal:

Ejemplo:

TFPCX -C17

^---Texto, aqui blanco

^----Fondo, aqui azul.

N�meros de los atributos v�lidos:

0 Negro    4 Rojo     8 Gris oscuro C Rojo claro    Monocromo:

1 Azul     5 Magenta  9 Azul claro  D Magenta claro

2 Verde    6 Mar�n    A Verde claro E Amarillo      07 Normal

3 Cyan     7 Blanco   B Cyan claro  F Blanco intens.70 Inverso

------------------------------

Unicamente como texto!

-F<fichero>  Fichero con la configuraci�n (Sin <fichero> es TFPCX.INI)

Este fichero se lee durante la incializaci�n y se envia en modo

terminal, letra por letra, al programa residente, para permitir

modificaci�n de los parametros. Normalmente esta opci�n no es

necesaria, ya que la mayor�a de los programas terminales utilizan su

propia secuencia de inicializaci�n. El fichero se busca en el

directorio actual, si no est� especificado el camino. El caracter '^'

ser� reemplazado por Esc, para introducir comandos. El fichero puede

ser editado con un editor de textos normal. Un ejemplo del mismo

acompa�a este archivo.

-Ixx  Definir el software-interrupt para TFPCX (40-FF)

De esta interrupci�n se har� uso para la comunicaci�n entre TFPCX y

el programa terminal. Normalmente ser� el interrupt 0xFD. Una

modificaci�n es solo necesario si este vector ya esta en uso por otro

programa, o si el programa terminal requiere una interupci�n

espec�fica y no permite cambio (ej. '-IFF' con CT (K1EA))

-NB  Deshabilitar el parpadeo del indicador de estado

Cuando TFPCX recibi� informaci�n no leida, y no se encuentra en el

modo Host, aparece en la pantalla un rect�ngulo, que puede, por

ejemplo, indicar una conexi�n nueva. Entonces puede arrancar el

programa terminal y contestar la llamada. Esto no funciona cuando el

programa terminal deja al TFPCX en modo host y sale por el DOS-Shell

(ej. SP). El parpadeo puede apagarse con esta opci�n.

-ND  Retardar accesos a disco durante recepci�n/transmisi�n.

(soluci�n de emergencia)

De experimentar problemas de recepci�n (decodificaci�n con errores de

los paquetes), es posible con esta opci�n de evitar que se realizan

accesos a disco mientras que se recibe una se�al (tambi�n con la

tarjeta USCC, solo en modo host). Esto lleva a un comportamiento un

poco extra�o de la computadora, que parece 'colgarse' hasta que la

frecuencia se encuentra desocupada. Por eso es conveniente de

utilizar esta opci�n solo en casos de emergencia. De trabajar con

Soft-DCD, es preciso de ejecutar el comando '@C' desde un fichero de

inicializaci�n, al cargar el TFPCX con la opci�n '-F'.

-D  Modo de prueba (Debug)

Esta opci�n sirve principalmente para buscar las causas de problemas

de transmisi�n y recepci�n (ver ap�ndice 2.1.). La habilitaci�n

genera un cambio de nivel en el parlante cada llamada al timer. Con

una velocidad de 1200 Bauds, tiene que escucharse un tono de 1800 Hz

(Bauds * 1.5). Este tono tiene que estar limpio y sin interrupciones.

Se escuchan irregularidades cuando existe demora en la atenci�n a las

interrupciones. De escucharse estas irregularidades, es probable que

este sobre-exigido el procesador. El l�mite exacte no es f�cil de

definir. Un poco de 'ruido de fondo' no es necesariamente indicio de

problemas.

Si solo se utiliza la tarjeta USCC, se escucha un 'tick' en el

parlante cada vez que el controlador genera una interrupci�n. La

velocidad exacte depende de la velocidad con el cual se transmite o

recibe en este momento. En casos normales ser�n exactamente 75

interrupciones por segundo, usado como referencia interna. De no

escuchar nada, puede estar equivocado el IRQ, o no funciona

correctamente la tarjeta USCC.

6.3. Remover TFPCX de la memoria.

Con el comando 'TFPCX -U' se deja remover TFPCX de la memoria.

6.4. Modo terminal

Con el comando 'TFPCX -T' arranca un programa terminal sencillo, con

el cual es posible de comunicarse sin otros programas. Es necesesario

de cargar previamente TFPCX como residente (como descrito arriba). Es

entonces necesario de llamar a TFPCX dos veces, con distintos

parametros, para llegar al modo terminal. '-T' tambi�n funciona con

TFPCR o con el driver DRSI-TNCTSR.

Con Alt-X termina el programa. Antes de salir es conveniente apagar

la funci�n terminal con Esc 'MN' si estaba activa, ya que sino se

sigue utilizando mas memoria tamp�n, lo cual por su parte puede

causar problemas al arrancar el modo Host.

7. Instalaci�n

Este cap�tulo da indicaciones sobre la instalaci�n de algunos

programas para uso con TFPCX. B�sicamente, es preciso activar TFPCX

antes de cualquier otro programa terminal. Adem�s es necesario de

ajustar los ficheros o menue de configuraci�n. Por otro lado no es

normalmente necesario preocuparse por la velocidad de comunicaci�n

en estos menues/ficheros, ya que no es de importancia para TFPCX. La

opci�n '-B', al arrancar TFPCX ubica la velocidad de comunicaci�n en

el valor correcto.

Con algunos programas aparecen problemas con el uso en Multi-puertas

(opci�n '-DM'). En este caso habr� que dejar de usar esta opci�n, y

con ella la indicaci�n de los n�meros de puertos. A�n as�, es posible

de utilizar la indicaci�n de puertos en los comandos y el uso de

m�ltiples puertos. En este caso no es posible de ver donde se recibi�

la conexi�n, o en cual puerto se recibi� un paquete de monitoreo.

Es preciso de saber que TFPCX ocupa una parte de la memoria, la que

no puede utilizar mas el programa terminal. Por eso puede ser

necesario de disminuir en algunos casos el tama�o o la cantidad de

tampones, y/o la cantidad de canales de conexi�n del programa

terminal.

7.1. SP (DL1MEN)

Seg�n la cantidad de puertos hay dos variantes:

Si desea utilizar solo un puerto, es posible de implementar la

interfase TFPC, la cual se soporta la varsi�n v5.00 del SP en

adelante. En este caso se instala SP, seg�n el manual, o con el

programas INSTALL, para uso con TFPCX (o TFPCR). El fichero CONFIG.SP

(anteriormente SP.CFG) debe contener la linea 'CFG=PORT0:5H'. En el

uso no se presenta cas� ninguna diferencia entre TFPCX y TFPCR.

Para uso multi-puerto (2 modems o USCC) es necesario de utilizar la

interfase DRSI. El fichero CONFIG.SP debe contener la linea

'CFG=PORT0:DH', y se arranca TFPCX con la opci�n '-DR'. Adem�s hay

que seguir las indicaciones del manual de SP concerniente la

instalaci�n y uso del adaptador DRSI-PCPA, las cuales en su mayor�a

son aplicables directamente sobre TFPCX, salvo:

- Los comandos 'DR' y 'HB' no funcionan. Estos par�metros se ajustan

mediante los comandos normales para TNC, con la designaci�n

correspondiente de los puertos. (ver cap�tulo 8.1.)

- La selecci�n de los puertos, descritos en cap. 8.1., con la

ausencia de la designaci�n de los puertos, no funciona con algunos

comandos, ya que SP los envia al canal 0 (de monitoreo) y no al canal

actualmente conectado. En caso de duda, especificar el n�mero del

puerto en cada comando.

- Comandos 'TP' y '//par' muestran la velocidad de comunicaci�n

correcta y no un n�mero.

En el uso de la interfase DRSI, SP asigna una frecuencia (QRG) nueva

para cada 8 puertos, salvo sobre el canal de monitoreo. La selecci�n

de puertos se realiza por ejemplo con ESC 'C 1:'. Al seleccionar el

canal de monitoreo se activa el puerto Unproto.

Es posible de utilizar TFPCX simultaneamente con otros TNCs o con

TFPCR. En el �ltimo caso, es preciso de seleccionar para TFPCX la

interfase DRSI, para dejar la interfase TFPC para uso de TFPCR.

Adem�s es necesario de cargar TFPCX antes. Que tal funciona la

combinaci�n depende antes de todo de la velocidad de la computadora.

Con la versi�n 6.00 o anterior de SP puede observarse un

irregularidad en la indicaci�n de QRG, y la campana de connexi�n

suena un poco diferente que con el uso de un TNC. Esto es normal y no

es motivo de preocupaci�n.

Con algunas de las primeras distribuciones de  SP v7.00 se presenta

un problema con el uso de modems, causado por un error en el programa

SP.

7.2. GP (DH1DAE)

Con GP no se precisa ninguna configuraci�n especial. Simplemente

cargar TFPCX (sin '-DR') y luego arrancar GP.

GP no reconoce todavia operaci�n multi-puerto. Sin embargo es posible

de arrancar TFPCX con la opci�n '-DM', lo que por lo menos habilita

la muestra de puertos, indicativos y mensajes de estado de link en el

monitor. Esta variante un poco de adaptaci�n de parte del usuario, ya

que la divisi�n de la pantalla se modifica. Con el comando Alt_C

(connect), es necesario de introducir un espacio entre el n�mero de

puerto y el indicativo. (ej. '1: Y21AO')

7.3. THP (DL1BHO)

THP soporta la interfase TFPC (probado con la versi�n v3.03). En el

fichero CONFIG.PR, en la secci�n 'Configuraci�n de TNC' habr� que

declarar tipo de puerto '5' para TFPCX. En el fichero CMD.PR se

ejecutan algunos comandos que generan un error en TFPCX (ej. 'A' y

'Z'). Lo mejor es comentariar (por un '#' adelante) estas lineas.

Uso multi-puerto con la opci�n '-DM' no trae ventajas, ya que los

n�meros de puertos no se indican correctamente.

7.4. TERM (DL5FBD)

Esta versi�n de TFPCX colabora mejor con TERM desde su versi�n v9.71

en adelante. Versiones anteriores de TERM emplean otro metodos para

el control de transmisi�n, que no estan mas soportados por TFPCX.

De usar m�ltiplos puertos es aconsejable de cargar TFPCX con la

opci�n '-DM', sino sin la opci�n. Ya que TERM no procesa los mensajes

de TFPCX, no existen problemas con los n�meros de puertos.

Luego del arranque de TERM, seleccionar el menu de par�metros con

Alt-P. Ah� poner:

V24-COMx:     5

Handshake:    S

Schutzzeiten: 0

Con esta versi�n de TERM no son posible transferencias binarias.

Posiblemente con versiones siguientes ser� posible de por lo menos

recibirlo.

7.5. CT (K1EA)

El programa de concursos de K1EA ahora puede ser implementado con

TFPCX (probado con CT v6.26). Con concursos de CW esto es hasta ahora

solo posible con con la USCC, ya que CT no puede generar los signos

de morse junto con la operaci�n de TFPCX y modem. Con la versi�n

TFPCX 2.10 se preve una soluci�n.

El arranque de TFPCX debe hacerse con las opciones '-DR' y '-IFF'.

Tiene sentido de poner los par�metros con la opci�n '-F'.

En la primera ventana de di�logo, en el punto 'TNC', seleccionar el

valor 'Local', y en el caso de uso de Modem, tiene que seleccionarse

para el 'Mode' 'SSB'. En el menu de preparaci�n de comunicaciones, no

se realiza ninguna modificaci�n (CT no puede acceder al puerto de

Modem). En la pantalla de QSO se entra primero el comando 'DRSI', con

Alt-T se selecciona la funci�n Talk, y apretar una vez Enter. Luego

es posible de conectar con el Cluster de DX, y en la ventana

'Announce', abierta con Alt-A, se pueden observar las informaciones

de DX. El resto queda para cada uno a probar. Lo mejor es seleccionar

el modo 'Single Unlimited' ya que con 'Single Operator' existen

algunas limitaciones.

7.6.  DIEBOX (DF3AV)

El programa DIEBOX sosporta (seg�n la palabra de otros OMs) la

interfase TFPC, lo cual no pude controlar personalmente. No conozco

la configuraci�n necesaria para ello, aqu� ser� necesaria la astucia

de cada uno. Con un simple modem es probable que no funcione bien,

pero con la tarjeta USCC es bien posible.

TFPCX debe arrancarse aqu� sin '-DR'. Si funciona '-DM' tiene que

probarse. Puede ser que los 20 canales disponibles y los 600 tampones

sean un poco limitados, ambos ser�n libremente configurables.

7.7. MS-Windows, OS/2 etc.

TFPCX exige muchos recursos al sistema al usarse un modem sencillo,

especialmente en la velocidad de respuesta a los interrupts (ver ap.

2.), los cuales no permite Microsoft Windows, y probablemente tampoco

OS/2. Probe varios programas para el modem BayCom bajo Windows, y

ninguno me funcion�. Por este motivo, TFPCX enviar� un mensaje de

error, cuando se intenta de correrlo bajo Windows 386 Enhanced Mode,

con modem sencillo. Bajo OS/2 no existe todavia esta traba, pero las

posibilidades no son grandes. Se me comunic� sin embargo, que un OM

logr� de implementar TFPCX v1.10 con una AT-486/33 bajo DESQview.

Con la tarjeta USCC deber�a ser posible de utilizar TFPCX,

posibilidad que hasta ahora solo se prob� bajo Windows y con SP. Es

aconsejable de llamar a TFPCX en un fichero BATCH desde Windows, y

simultaneamente con el programa Terminal. Tambi�n es posible de

encontrar problemas con la tarjeta USCC con velocidades mas altas.

8. Uso

En este cap�tulo se discutir�n algunas diferencias y extensiones de

TFPCX comparados con el Firmware para TNC TF2.3b.

8.1. Extensiones multi-puerto

La extensi�n mas significante es seguramente la capacidad de

controlar varios puertos, y con eso diferentes modems y equipos de

comunicaciones. Si se utiliza solo un puerto, no es necesarios

preocuparse por esto, y se puede proseguir a la pr�xima parte.

El programa TFPCX procesa internamente en total 8 puertos, de los

cuales en esta versi�n se pueden ocupar 6 con modems seriales y

puertos USCC. Sobre los puertos no utilizados es posible de realizar

un conexi�n interna. As� es posible de, por ejemplo, controlar su

propio CTEXT, sin tener que recurrir a un contacto via un DIGI

(pasatiempo difundido).

Cada puerto tiene un n�mero asignado (0-7), y la secuencia

corresponde al orden en la opci�n '-P', en el arranque de TFPCX.

Estos n�meros de puertos ser� mostrada por TFPCX en mensajes de

estado en enlace, en el monitoreo, y con el uso de ciertos comandos

('C', 'L', y 'S'), de tal forma que no existe duda sobre el origen.

La muestra solo se produce si se arranca TFPCX con la opci�n '-DR' o

'-DM'.

Ejemplo:

1:fm DG0FT to Y51O ctl SABM+

1:fm Y51O to DG0FT ctl UA-

CONNECTED to 1:Y51O

El formato exacto de los mensajes se encontrar� en el ap�ndice 4.2. La

ubicaci�n de los n�meros de puertos en la pantalla depende del tipo de

mensaje y del programa terminal.

Con algunos comandos de Firmware (ver cap. 8.2., y ap. 1.) existe la

posibilidad, a traves de la especificaci�n del n�mero de puerto, de

ajustar par�metros particulares para un puerto, o de conectar una

estaci�n en un puerto seleccionado.

Formato de comandos:

<Comando> <puerto>:[par�metro]

<puerto> es un d�gito entre 0 y 7, y antes de ':' no puede aparecer

ning�n espacio.

Ejemplos:

C 1:Y51O

T 2:15

Si no est� especificado el puerto, y el comando precisa este dato, se

utilizar� el canal actualmente conectado o el canal unproto

seleccionado en el canal de monitoreo. Existen algunos programas

terminales, que envian algunos comandos a canales distintos del cual

fueron enviados, y con ello desvian de la asignaci�n correcta de los

canales. En caso de duda es aconsejable de especificar el n�mero del

puerto.

El ajusto de los par�metros se realiza en la mayoria de los casos en

los ficheros de configuraci�n, y debe realizarse para cada puerto por

separado. El fichero TFPCX.INI es un ejemplo, y puede, luego de

haberse editado con los datos personales, ser utilizado directametne

para la inicializaci�n. (opci�n '-F', cap. 6.2.3.)

Pedidos de conexi�n entrantes ser�n asignados, independiente del

puerto, al pr�ximo canal libre que tiene el MYCALL correspondiente.

8.2. Detalles de comandos

Existe una serie de comandos, introducidos por la tecla Esc, y

ejecutados al apretar Enter (ver ap. 1.). Los comandos 'A', 'E', 'H',

'K', 'Z', '@F', '@K', y '@M' de TF2.3b no existen aqu�.

Los par�metros para los comandos 'B', 'O', 'P', 'T', 'W', 'X', '@C',

'@D', '@T2', '@T4', y '@TA' pueden ser diferentes para cada port.

Los temporizadores internos funcionan solo con una resoluci�n de +/-

20ms, lo cual puede ser importante en algunos par�metros. TXTAIL=20ms

(@TA=2) es por ejemplo demasiado corto, ya que TXTAIL puede variar

hasta 0, y en este caso el paquete no podr� ser decodificado.

Ahora siguen los comandos por separado:

C Connect

Al conectarse nuevamente con una misma estaci�n, el SSID propio ser�

incrementado con un m�ximo de 15, si el actual ya fue utilizado. Es

posible, sin embargo, que el programa terminal no se de cuenta de

ello, y que muestra un SSID erroneo.

El comando C puede contener una referencia al puerto. De no

especificarla, ser� tomada de la lista de linkeo (ver @L) o se usar�a

el puerto Unproto, si no existe una entrada correspondiente. Se

selecciona el canal de monitoreo con el n�mero del puerto Unproto, en

el cual se transmiten los Frames tipo UI (default 0).

Ejemplos:

C 1:Y51O                     Conectar Y51O en el puerto 1

C 2:TEST \ Canal monitor     Seleccionar Unproto puerto 2, y ID Unproto

C 2:     /                   Solo seleccionar Puerto Unproto

F Frack

El par�metro Frak puede especificarse en segundos o en unidades de 10

ms. Valores menores de 16 ser�n convertidos en unidades de 10ms.

O MAXFRAME

MAXFRAME est� definido para cada puerto y para cada conexi�n. Al

conectarse el canal recibir� el valor com�n del puerto, el cual luego

podr� ser cambiado independientemente de las otras conexiones.

El MAXFRAME 'din�mico' del TF 2.3b fue deshabilitado.

P P-Persistence

A�n con el uso de DAMA, se mostrar� el valor no-DAMA, pero en

realidad se usa P=255 en este caso.

Si el par�metro especificado est� en el rango de 0 a 7 (n�meros de

puertos), no se modificar� el valor de P, sino se mostrar�n algunos

par�metros de este port en formato

<port> R P W F O N @T2 @T3 T <baud> @D

Esta interrogaci�n de par�metros se implement� por motivos de

compatibilidad con el driver DRSI-TNCTSR, ya que el programa SP la

utiliza. <baud> es la velocidad en bauds, en texto, no el d�gito

asignado por el TNCTSR.

El driver DRSI utiliza tambi�n este comando para la inicializaci�n de

los par�metros, lo que aqu� no funciona. Si aparecen, despu�s del

n�mero del puerto, mas valores, entonces TFPCX descartar� el comando

completo.

QRES Reset

QRES �nicamente resetea a TFPCX al modo terminal (como 'JHOST0') y no

ejecuta un RESET de la computadora. Este comando fue necesario, ya

que es generado por SP con el comando para DRSI, 'HB'.

U  Unattended Mode (CTEXT)

El modo desatendido puede ser habiltado, a�n si no est� definido el

CTEXT (default).

@C  Procesamiento de DCD

TFPCX tiene un DCD por software (software squelch). Con equipos

de radio lentos puede dejarse abierto completamente el squelch, y

TFPCX decidir� por si mismo, si en este momento est� recibiendo una

se�al de packet v�lida.

El DCD por software se controla por el comando '@C', con el cual se

puede modificar el nivel de disparo. Como par�metro se especifica un

valor de 0 a 63. Con '@C0' se deshabilita el DCD por software (valor

default), con cualquier otro valor est� habilitado. Cuanto mas grande

es el valor, mas fuerte esta activado el Squelch. Para facilitar el

ajuste est� disponible el indicador de DCD (ver opci�n '-C'). Con

valores demasiados peque�os, parpadea el indicador, con valores

demasiado grandes no se reconocer�n correctamente o demasiado lento.

Lo mejor es lentamente aumentar el valor, y monitorear la frecuencia,

hasta que el indicador indica correctamente la actividad. Es preciso

encontrar un valor de compromiso. Un valor indicativo es '@C25'.

Con la tarjeta USCC no es necesario el ajuste, cualquier valor mayor

que 0 activa el DCD por software. El valor en s� no tiene efecto

sobre la recepci�n. S� la indicaci�n en la pantalla parpadea en forma

molesta, se puede ajustar el valor, ajuste que influye �nicamente

sobre la indicaci�n.

IMPORTANTE!

El DCD por software reconoce �nicamente se�ales de packet con la

misma velocidad. En frecuencias donde se opera en diferentes

velocidades no se debe usar!

@L  Lista de enlace

Con esta comando se controla una lista interna de enlace, con la cual

se puede asignar hasta 8 indicativos (con SSID) a un puerto

determinado. La lista se utiliza con la funci�n digipeater (comando

'R'), para determinar el puerto donde se tiene que retransmitir el

paquete. De no existir una entrada correspondiente se repite el

paquete por el mismo puerto donde fue recibido.

Formato:

@L <puerto>:<indicativo> <puerto>:<indicativo> ...

Ejemplo:

@L 0:DB0BLN 1:Y51O

Con '@L-' se borra la lista completa, y con '@L' sin par�metros se

muestra la lista.

De implementar la funci�n digipeater en banda cruzada, es preciso de

indicar tanto el indicativo de origen como el de destino en la lista

de enlace, ya que sino, funcionar� la conexi�n en una direcci�n sola.

@ST  Estad�stica

Con '@ST <puerto>:' se muestran, para el puerto especificado, algunos

valores estad�sticos. Los valores valen para todos las conexiones en

este puerto. Por favor notar que el contador, luego de alcanzar

65535, vuelve a 0.

Ejemplo:

0 SCC0 TX 87 11 10 RX 547 201 201 ERR 1

^ ^       ^  ^  ^     ^   ^   ^       ^

1)2)      3) 4) 5)    6)  7)  8)      9)

1) N�mero del puerto

2) Puerto de comunicaci�n ('NULL', si interno)

3) total de paquetes enviados

4) I-paquetes enviados

5) I-paquetes confirmados ( 4)-5) da los paquetes perdidos)

6) total paquetes recibidos

7) I-paquetes recibidos

8) I-paquetes �tiles recibidos ( 7)-8) paquetes rechazados (REJ))

9) Over-/Underruns del controlador SCC (se mostrar� solo con USCC,

y solo si no es 0)

Con estos valores es posible de hacer una evaluaci�n estad�stica

sencilla. El valor 9) tendr�a que ser 0, pero si llega a cambiarse a

1 de vez en cuando, no significa tampoco una pierna rota (traducci�n

literal - creo que entiendan - ON6JC). Si el valor aumenta

r�pidamente indica que el procesador es demasiado lento para esta

velocidad.

Con '@ST <puerto>:-' se borran los valores, salvo 9).

@T4  T2 en operaci�n DAMA

Esta comando indica el valor inicial en operaci�n DAMA e indica el

tiempo que se espera hasta la confirmaci�n del paquete recibido.

@TA  TXTAIL

TFPCX ahora tiene un par�metros TXTAIL libremente programable, en

pasos de 10ms (0-65535).

@U  Unproto-Poll

Aqu� se define si los paquetes Unproto ser�n enviados con el Bit POLL

en 1 (normal) o sin.

8.3. DAMA

En en instante que exista el enlace con un Controlador DAMA, TFPCX

transmitir� �nicamente, cuando recibe un paquete del Controlador, y

en este instante transmitir� todos los paquetes pendientes, en todos

los canales. El proceso Esclava-DAMA se activar� sin embargo, solo

para el canal donde existe el enlace con el Controlador. Las

conexiones que existen en otros puertos siguen su curso normal, sin

protocolo DAMA.

No es necesario de programar par�metros especiales para DAMA. Con eso

es posible la operaci�n alternativa sin problemas. Con el comando 'B'

es posible de averiguar, si DAMA fue activado (valor entre parentesis

mas grande que 0). Los paquetes recibidos del Controlador DAMA (no

los propios) recibir�n en el monitor la etiqueta '[DAMA]'.

Con pruebas se mostr� que la implementaci�n de DAMA en la versi�n

TF2.3b no es �ptima todavia. Por ejemplo, es posible que un Nodo

TheNet/Digi, especialmente con multi-connect, asigna un valor FRack

demasiado corto, lo que no es la intenci�n del inventor de DAMA. En

todo caso, es mejor de utilizar una esclava DAMA no perfecta, que

ninguna...